Potencia (4ºA)            Semana del 06 al 10 de Julio

OA: Instalar y montar equipos y sistemas electrónicos industriales y otros, de acuerdo al diseño y características técnicas del proyecto, utilizando las herramientas e instrumentos adecuados, respetando la normativa eléctrica, ambiental y de seguridad.

Análisis de control de puerta RC para SCR (Simulación de circuitos con Multisim)

Actividad:

Responder de acuerdo a lo observado en el funcionamiento del circuito de control con SCR y responda V o F.

1____ En la carga eléctrica (X1)   se despliega el  semiciclo negativo de la fuente de alimentación alterna.

2____ Cuando la lámpara está encendida el VAK del SCR (D1) es mínimo

3____ El ajuste resistivo del potenciómetro (R2) modifica los tiempos de carga del condensador para disparar la puerta del tiristor.

4____ El diodo (D2) rectifica señal para garantizar pulsos positivos en la puerta del tiristor.

Análisis de control de potencia DC para SCR (Simulación de circuitos con Multisim)

Actividad:

Responder de acuerdo a lo observado en el funcionamiento del circuito de control DC con SCR.

1____ La gate pierde el control del circuito de potencia una vez que se activa S1

2____ S2 se encuentra dispuesto en serie entre los electrodos de potencia, la carga eléctrica X1 y la fuente de alimentación VDC para conmutar el tiristor.

3____ El ajuste resistivo del potenciómetro (R1) aumenta la carga permitiendo  que IA ≤  IH para  realizar una conmutación forzada.

4____ EL VAK presenta mínima tensión cuando la lámpara X1 está apagada.

## Responder al correo: riceprofesor@gmail.com hasta el 10 de Julio.